AI Lab Scribe

智能电镜实验记录系统

技术设计文档 v0.1

AtomSTEM / Yale University

2026年1月

# 1. 项目概述

## 1.1 核心痛点

电镜实验过程中存在两个核心问题：

- 实时记录困境：操作电镜时双手在调参，眼睛盯着屏幕，没有能力同时记录实验细节。尤其在独自做实验或安静的夜晚，很多关键参数和决策过程会遗漏。

- 培训位置盲区：培训时听到的是概念（如调high tension），但实际操作需要空间记忆（菜单在哪里）。新学员自己操作时往往找不到对应的UI元素。

与Nion实验室合作时发现，即使是顶级实验室也需要专门配备一个记录员——这说明问题普遍存在且缺乏好的解决方案。

## 1.2 解决方案

构建一个后台运行的AI系统，同时捕获三个数据流：屏幕内容、键鼠操作、语音对话，然后通过AI处理生成结构化的实验日志。

## 1.3 三个产品形态

| 产品 | 用户 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| Lab Scribe | 做实验的人 | 无需手动记录，实验完自动生成日志 |
| Microscope Academy | 新学员 | 可搜索的操作指南，带真实截图和路径 |
| AtomSTEM Dataset | AI研发团队 | 人类专家操作电镜的高质量demonstration数据 |

前两个产品可完全开源以扩大影响力，第三个（RL数据集格式和训练pipeline）作为核心护城河。

# 2. 系统架构

## 2.1 整体架构

系统采用推流架构，不在电镜控制电脑上做任何重计算，保证稳定性和数据安全。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 电镜控制电脑 (离线/内网) │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ 27" TIA │ │27" Velox│ │ 32" DM │ │ │ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │ │ │ HDMI │ HDMI │ HDMI │ │ └───────────┼───────────┘ │ │ ▼ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 轻量键鼠记录服务 (UDP广播, <0.1% CPU) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ └───────────────────┬─────────────────────────────────────────┘ │ 内网 (视频流 + 事件流) ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 推理工作站 (4× RTX PRO 6000, 384GB VRAM) │ │ │ │ 数据采集层 → 实时处理层 → 存储层 → 应用层 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 数据采集

| 数据源 | 采集方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 屏幕画面 | 3× HDMI采集卡 | 零软件入侵，通过视频流传输 |
| 键鼠事件 | 轻量软件 + 图像识别 | 双管齐下，互为冗余 |
| 语音 | OWL Labs / 麦克风阵列 | 支持多人speaker识别 |

## 2.3 键鼠事件双管齐下方案

为确保数据完整性，采用软件记录 + 图像识别双重方案：

- 软件记录：在控制电脑上运行轻量服务，通过UDP广播键鼠事件，获取精确坐标和点击类型

- 图像识别：通过模板匹配识别屏幕上的光标位置，作为冗余验证和掉线恢复手段

图像识别光标的优势：光标形状本身携带语义信息（箭头=选择，手指=可点击，十字=画ROI，等待=处理中）。

## 2.4 UI状态机

预先标注电镜软件（TIA/Velox/DM）的UI元素，构建状态机：

UI_MAP = { "TIA": { "main_window": { "imaging_menu": {"bbox": [120, 45, 180, 65], "type": "menu"}, "stigmator_panel": {"bbox": [20, 200, 150, 400], ...}, }, "transitions": { ("main_window", "click", "imaging_menu") → "imaging_menu_expanded", } } }

实时推理时查表即可将原始坐标转换为语义action，如 click(TIA, Imaging > Stigmator)。这个action space对后续RL训练至关重要。

# 3. 硬件配置

## 3.1 MVP开发环境

在本地4090电脑上开发和测试：

| 组件 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GPU | NVIDIA RTX 4090 (24GB) | 本地推理测试 |
| 麦克风 | Fifine K669B 或 Blue Yeti | 语音采集 |
| 测试软件 | Nion Swift (开源) | 模拟电镜操作环境 |

## 3.2 生产环境工作站

基于Puget Systems配置，预估价格约$52,700：

| 组件 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台 | Puget Rackstation X141-5U | 5U机架式，散热能力强 |
| GPU | 4× RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q | 96GB×4 = 384GB VRAM |
| CPU | Intel Xeon w7-3565X | 24核，工作站级稳定性 |
| RAM | 512GB DDR5 ECC | 支持长时间运行 |
| 存储 | 4TB NVMe (建议扩至16TB+) | 8小时实验约300-400GB |
| 网络 | Dual 10G | 视频流采集绑绑有余 |

### RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q规格

| 指标 | 单卡 | 4卡总计 |
| --- | --- | --- |
| VRAM | 96GB ECC GDDR7 | 384GB |
| CUDA Cores | 24,064 | 96,256 |
| Tensor Cores | 752 | 3,008 |
| 带宽 | 1,792 GB/s | — |
| TDP | 300W | 1,200W |

选择Max-Q版本（300W）而非Workstation版本（600W）的原因：更适合4卡散热，性能仅慢5-14%，但功耗减半。

## 3.3 VRAM分配策略

GPU 0 (96GB) - 实时管线，常驻 ├── Whisper large-v3 4GB ├── 实时VLM (Qwen2.5-VL-72B) ~70GB └── 预留 22GB GPU 1-2 (192GB) - Agent主模型 ├── Agent决策模型 ~150GB └── 预留 42GB GPU 3 (96GB) - 备用/多Agent分析 ├── 第二意见模型 ~60GB └── 预留 36GB 总预留: ~100GB (26%) → 确保稳定性，不会OOM

## 3.4 注意事项

- 存储扩展：建议扩至16-32TB，或配置NAS用于长期数据存储

- 噪音处理：5U机架式系统噪音较大，建议放置在隔壁房间或机房，通过10G网线连接

- UPS配置：总功耗约1800-2000W，建议配置3000VA以上UPS

# 4. 软件技术栈

## 4.1 数据采集层

| 功能 | 工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 屏幕录制 | OBS / FFmpeg | 支持多路HDMI采集 |
| 键鼠记录 | pynput + pygetwindow | 获取坐标、事件、活动窗口 |
| 语音录制 | PyAudio / sounddevice | 与视频同步录制 |

## 4.2 实时处理层

| 功能 | 模型/工具 | 资源占用 |
| --- | --- | --- |
| 语音转录 | faster-whisper (large-v3) | ~4GB VRAM |
| Speaker识别 | pyannote-audio | ~2GB VRAM |
| UI识别 | Qwen2.5-VL-7B/72B | 16-70GB VRAM |
| OCR | PaddleOCR | ~1GB VRAM |
| 光标检测 | OpenCV模板匹配 | CPU |

## 4.3 中英文混合语音识别

电镜操作场景的语音特点是中文句子中嵌入英文专业术语：

「我们现在要调一下stigmator，你看这个EELS spectrum这里有个artifact」

Whisper large-v3对这种模式处理得较好。可通过prompt提示（这是中英混合的科学讨论）进一步提升准确率，或使用后处理LLM修正。

## 4.4 多Agent分析架构

利用384GB VRAM，可同时运行多个模型协作分析：

实时层 (常驻): ├── Qwen2.5-VL-7B 快速UI识别 + 裁剪决策 └── Whisper Large 语音转录 分析层 (周期性触发，每5-10分钟): ├── Agent A (操作专家) 总结操作序列 ├── Agent B (科学专家) 解读实验意图 ├── Agent C (质量审核) 检查准确性 └── Synthesizer 整合输出最终日志

多Agent协作的优势：交叉验证减少幻觉、不同模型专注不同方面、可解释性更强。

# 5. 数据结构设计

## 5.1 增量处理Segment

采用流式增量处理——边录边处理，每5分钟生成一个segment：

{ "segment_id": "2024-01-15_14-30-00", "time_range": ["14:30:00", "14:35:00"], "transcript": [ {"time": "14:30:12", "speaker": "A", "text": "我们现在要调stigmator"}, {"time": "14:31:45", "speaker": "B", "text": "Y方向再调一点"} ], "screen_events": [ {"time": "14:30:15", "monitor": "TIA", "event": "menu_open", "path": "Imaging > Stigmator"}, {"time": "14:30:18", "monitor": "TIA", "event": "param_change", "param": "Stig Y", "old": "-2.3", "new": "+1.1"} ], "keyframes": ["frames/14-30-15.jpg", "frames/14-30-18.jpg"], "ai_summary": "调整了stigmator Y从-2.3到+1.1，Speaker B确认效果改善" }

## 5.2 智能裁剪策略

不是简单地以鼠标为中心裁剪固定区域，而是根据操作类型决定裁剪范围：

| 操作类型 | 裁剪策略 |
| --- | --- |
| 点击菜单项 | 包含整个菜单 + 标题栏 |
| 拖动滑块调参 | 包含参数名 + 数值显示 + 滑块 |
| 在图像上选ROI | 包含足够的图像上下文 |
| 切换软件窗口 | 整个窗口截图 |

这样存储量可降低10-20倍，同时信息密度更高。

## 5.3 存储估算

| 数据类型 | 参数 | 8小时大小 |
| --- | --- | --- |
| 2×27"显示器 | 1080p, 10fps, H.265 | ~8GB × 2 |
| 1×32"显示器 | 1440p, 10fps, H.265 | ~6GB |
| 音频 | 48kHz stereo | ~0.3GB |
| 结构化日志 | JSON + 裁剪截图 | ~2GB |
| 总计 | — | ~25GB (优化后) |

注：降到10fps（电镜UI变化不快）可大幅减少存储需求。原始全帧率录制约340GB/8小时。

# 6. MVP开发计划

## 6.1 MVP目标

在本地4090电脑上，使用Nion Swift（开源电镜软件）作为测试环境，验证核心pipeline。

## 6.2 开发阶段

### Phase 1: 能录能看 (1-2周)

- 配置OBS/FFmpeg屏幕录制

- 配置麦克风音频录制

- 实现时间戳同步

- 交付物：可回放的屏幕视频 + 同步音频

### Phase 2: 能听能记 (2-3周)

- 部署faster-whisper实时转录

- 测试中英文混合识别质量

- 实现pynput键鼠事件记录

- 交付物：带时间戳的转录文本 + 键鼠事件日志

### Phase 3: 能看能懂 (3-4周)

- 部署Qwen2.5-VL进行UI识别

- 标注Nion Swift基础UI元素

- 实现智能裁剪和参数变化检测

- 交付物：带语义标注的截图序列

### Phase 4: 能写能用 (3-4周)

- 整合所有数据流生成结构化日志

- 实现Markdown日志生成器

- 完成端到端demo session

- 交付物：自动生成的完整实验日志

# 7. 代码示例

## 7.1 轻量键鼠记录服务

运行在电镜控制电脑上，通过UDP广播事件：

# mouse_broadcast.py from pynput import mouse, keyboard import socket, json, time import win32gui sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1) BROADCAST_ADDR = ("255.255.255.255", 9999) def get_active_window(): return win32gui.GetWindowText(win32gui.GetForegroundWindow()) def send_event(event_type, **data): event = { "ts": time.time(), "type": event_type, "window": get_active_window(), **data } sock.sendto(json.dumps(event).encode(), BROADCAST_ADDR) def on_click(x, y, button, pressed): send_event("click", x=x, y=y, button=str(button), pressed=pressed) def on_move(x, y): send_event("move", x=x, y=y) def on_key(key, pressed): send_event("key", key=str(key), pressed=pressed) mouse.Listener(on_click=on_click, on_move=on_move).start() keyboard.Listener( on_press=lambda k: on_key(k, True), on_release=lambda k: on_key(k, False) ).start() while True: time.sleep(1)

资源占用：<0.1% CPU, <10MB内存，不写本地磁盘。

## 7.2 光标图像识别

# cursor_detect.py import cv2 cursor_templates = { "arrow": cv2.imread("cursors/arrow.png"), "hand": cv2.imread("cursors/hand.png"), "crosshair": cv2.imread("cursors/crosshair.png"), "wait": cv2.imread("cursors/wait.png"), } def find_cursor(frame): for cursor_type, template in cursor_templates.items(): result = cv2.matchTemplate(frame, template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED) _, confidence, _, location = cv2.minMaxLoc(result) if confidence > 0.8: return { "type": cursor_type, "x": location[0], "y": location[1], "confidence": confidence } return None # 光标类型语义: # arrow = 普通选择 # hand = 可点击元素 # crosshair = 在图像上选点/画ROI # wait = 系统处理中

## 7.3 事件接收与融合

# event_receiver.py import socket, json sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) sock.bind(("0.0.0.0", 9999)) def receive_events(): while True: data, addr = sock.recvfrom(4096) event = json.loads(data.decode()) # 融合软件事件和图像识别结果 if event["type"] == "click": cursor_from_image = find_cursor(current_frame) if cursor_from_image: # 验证坐标一致性 dx = abs(event["x"] - cursor_from_image["x"]) dy = abs(event["y"] - cursor_from_image["y"]) event["confidence"] = "high" if dx < 10 and dy < 10 else "medium" event["cursor_type"] = cursor_from_image["type"] yield event

# 8. 未来扩展

## 8.1 与AI Agent的闭环

记录系统最终将成为AI Agent训练的数据飞轮：

记录系统观察人类操作 │ ▼ 积累"人类怎么操作电镜软件"的知识 │ ▼ 训练/指导AI Agent理解UI │ ▼ Agent能够自主操作 │ ▼ Agent的操作也被记录系统捕获 │ ▼ 形成完整的实验日志（人+AI混合操作）

## 8.2 数据集价值

积累的数据可用于：

- Imitation Learning：从人类专家操作中学习

- Reinforcement Learning：基于实验结果的奖励信号

- UI理解模型微调：针对电镜软件特化的VLM

## 8.3 跨设备扩展

当前设计针对赛默飞系统（TIA/Velox/DM），但架构可扩展到：

- Nion电镜系统

- JEOL电镜系统

- 其他科学仪器（SEM、AFM等）

核心工作是针对每个软件构建UI Map和状态机，数据采集和处理架构可复用。

# 附录A：采购清单

## MVP阶段

| 物品 | 型号建议 | 预估价格 |
| --- | --- | --- |
| 麦克风 | Fifine K669B / Blue Yeti | $30-130 |
| 总计 | - | $30-130 |

## 生产环境

| 物品 | 型号建议 | 预估价格 |
| --- | --- | --- |
| 推理工作站 | Puget X141-5U (4x RTX PRO 6000) | $52,700 |
| 存储扩展 | 额外12TB NVMe | $1,500 |
| UPS | 3000VA以上 | $800 |
| HDMI采集卡 | 3x 4K采集卡 | $300 |
| 麦克风阵列 | OWL Labs Meeting Owl | $1,000 |
| 总计 | - | 约$56,300 |

# 附录B：软件依赖

# Python环境 pip install pynput pygetwindow pyaudio faster-whisper pip install torch torchvision torchaudio pip install transformers accelerate pip install opencv-python paddleocr pip install pyannote-audio # 系统工具 # OBS Studio (屏幕录制) # FFmpeg (视频处理) # 模型下载 # faster-whisper: large-v3 # Qwen2.5-VL: 7B或72B根据硬件选择

— 文档结束 —

AI Lab Scribe v0.1

AtomSTEM × Yale University